УДК 563.75:658.012.011.56

Е.Б. Минервина

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПОТОКОВ

В РАБОЧЕЙ КАМЕРЕ ТУРБОКОМПРЕССОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА STAR-CD

Исследуются возможности использования программного пакета STAR-CD для компьютерного моделирования аэрогазодинамических процессов в проточных частях изделий машиностроения (в частности, в рабочих объемах камеры турбокомпрессора) с целью применения полученных результатов для совершенствования изделий машиностроения (турбокомпрессоров). Показано, что использование современных компьютерных технологий для моделирования процессов аэрогазодинамики способствует сокращению сроков проектирования, разработки и внедрения новых турбокомпрессоров в промышленность.

Введение

В настоящее время развитие автомобильной и авиационной техники невозможно без разработки новых современных турбокомпрессорных двигателей. Создание новых самолетов, кораблей, автомобилей, гидроэлектростанций и других сложных технических сооружений основано на предварительных исследованиях, важнейшими из которых являются испытания образцов новой техники. Компьютерное моделирование аэрогазодинамических процессов в проточных частях сложных технических изделий на основе современных программных комплексов позволяет проводить виртуальные тестирования и испытания машиностроительных конструкций уже на этапе их проектирования. Использование программных комплексов (в частности, программного пакета STAR-CD [1]) для моделирования аэрогазодинамических потоков в рабочих камерах турбокомпрессора, который является одним из основных агрегатов турбокомпрессорных двигателей, позволяет сократить сроки разработки и внедрения сложных технических изделий в промышленность при одновременном улучшении их качества и увеличении долговечности.

1. Постановка аэродинамической задачи для расчета динамических характеристик  воздушного потока в рабочей камере турбокомпрессора

Компьютерное моделирование аэродинамического потока внутри рабочей камеры турбокомпрессора ТКР 6.1 производится на основе программного комплекса STAR-CD на конечно-элементной модели, представляющей собой объемную расчетную сетку [2], построенную с помощью сеточного генератора Pro*am. Пакет STAR-CD, предназначенный для автоматизации инженерного труда, представляет собой мощный вычислительный инструмент компьютерного моделирования и анализа аэрогазодинамических потоков [1].

Для исследования движения аэрогазодинамических потоков в рабочем объеме камеры турбокомпрессора (без турбины) ТКР 6.1 используются следующие данные:

– расход воздуха;

– входное давление воздуха;

– температура воздуха;

– площадь входного сечения камеры турбокомпрессора.

В соответствии с данными, полученными в результате стендовых испытаний, значения давлений pin на входе и pout  на выходе камеры турбокомпрессора (корпуса турбины) соответственно равны

pin =  210 кПа = 2,1 105 Па (Н/м2);

pout =  110 кПа = 1,1 105 Па (Н/м2),

а минимальный расход воздуха, протекающего через входное сечение камеры турбокомпрессора площадью Sin=2,30710-3 м2, приблизительно равен Qin  0,15 кг/с. Чтобы оценить плотность  воздушного потока на входе и выходе рабочей камеры турбокомпрессора, воспользуемся формулой Клапейрона

pρ=RT.                                                               (1)

Учитывая, что газовая постоянная R может быть выражена через молекулярный вес m0 и ускорение силы тяжести g по формуле [3]

R = 848gm0 м2/c2 град.,                                                          (2)

получим

ρ=pm0848⋅g⋅T.                                                               (3)

Для воздуха m0  = 28,96, ускорение g = 9,81м/с2 и, следовательно, при Т = 288 0К (15 0С) плотности воздушного потока на входе и выходе рабочей камеры турбокомпрессора соответственно равны

in  =   2,1 105 28,96848⋅9,81⋅288= 2,5384 кг/м3;                                      (3а)

out  =  1,1 105 28,96848⋅9,81⋅288= 1,2088 кг/м3.                                       (3б)

Итак, зная плотность воздушного потока на входе в рабочую камеру турбокомпрессора, можно оценить массу воздуха, протекающего за одну секунду через входное сечение Sin камеры, т. е. средний расход воздуха

Q = in  vin  Sin ,                                                                (4)

отсюда средняя скорость на входе рабочей камеры турбокомпрессора

vin  = QρinSin.                                                                   (5)

Подставляя в формулу (5) найденные значения плотности входного воздушного потока                in = 2,5384 кг/м3, площади входного сечения Sin = 2,30710-3 м2, приблизительного минимального расхода Qin  0,15 кг/с, оценим среднюю скорость воздушного потока на входе в рабочую камеру:

vin   0,152,5384⋅2,307⋅10−3   26 м /с.

Таким образом, определена скорость входного аэродинамического потока vin  26 м/с в рабочую камеру турбокомпрессора, равно как и его плотность, что позволяет начать этап подготовки компьютерного моделирования аэродинамических процессов посредством программного комплекса STAR-CD.

2. Подготовительные этапы для проведения компьютерного моделирования                                аэродинамического потока внутри рабочей камеры турбокомпрессора ТКР 6.1

Первым шагом на этапе подготовки конечно-элементной расчетной сетки к проведению компьютерного моделирования является определение расположения границ на модели, представленной объемной сеткой. Процесс определения расположения границ включает в себя:

– идентификацию граничных областей;

– присваивание необходимых начальных условий на выбранных границах.

Двумя важными геометрическими особенностями границ является то, что они, во-первых, создаются на наружных поверхностях сетки, а во-вторых, группируются внутри областей границы (область границы состоит из группы поверхностей ячеек, которые покрывают ожидаемую поверхность границы).

На начальном этапе определения границ необходимо пронумеровать граничные области на конечно-элементной модели с целью их идентификации. Для этой цели используются средства, имеющиеся в StarGuide (панели «Расположение границ» и «Создание границ») [1]. При создании границ необходимо определить номер области, которой они будут соответствовать. Это делается высвечиванием подходящего номера в списке «Граничные области». Для рабочей камеры турбокомпрессора ТКР 6.1 с помощью панели «Определить тип области» под номе-ром 1 определен вход, под номером 2 – выход. Далее необходимо отнести поверхности отдельных ячеек объемной сетки к выбранным граничным областям входа и выхода соответственно. Эту операцию можно провести несколькими способами (например, отнести поверхности отдельных ячеек к данной области, отметить поверхность, основанную на ребрах, и т. д.).

После обозначения расположения границ на модели и процесса создания граничных областей необходимо провести всестороннюю проверку модели на совместимость и отсутствие ошибок, чтобы убедиться в возможности выполнения моделирования. Этот этап включает в себя окончательную проверку на наличие любых ошибок (в частности, присутствие перекрывающихся ячеек или ячеек с объемом меньшим, чем необходимое значение) или несовместимостей (например, поверхности пар ячеек могут быть недостаточно закрытыми для использования или отдельные области на модели являются не связанными друг с другом и т. д.). Проведение общей проверки не должно сопровождаться появлением окон с сообщениями об ошибках. Отсутствие их означает, что окончательная проверка успешно завершена и, таким образом, конечно-элементная модель готова для выполнения расчетов.

Следующим шагом после определения расположения всех границ на модели является определение индивидуального типа границ и присвоение подходящей информации для этого типа. Наиболее просто задавать требуемое значение в данной граничной области с помощью системы STAR Guide. Для этого используется панель «Определение граничных условий».

3. Компьютерное моделирование распределений давления и поля скоростей внутри рабочей камеры турбокомпрессора ТКР 6.1, построенных по результатам численного решения уравнения Навье–Стокса

После завершения подготовительных этапов конечно-элементная расчетная сетка готова для проведения численного моделирования (рис. 1).

В заводских условиях были проделаны стендовые испытания по продувке рабочей камеры (корпуса турбины) турбокомпрессора ТКР 6.1 без турбины с замером статических давлений по развертке корпуса (табл. 1, рис. 2). В соответствии с табл. 1 проведены четыре серии испытаний по компьютерному моделированию аэродинамического потока в рабочей камере турбокомпрессора ТКР 6.1 без турбины. Для каждой из четырех серий на входной границе конечно-элементной модели задавались величина скорости vin и плотность in  аэродинамического потока, а также температура Тin = 288 0К (15 0С). Плотность воздушного потока была рассчитана на основе соотношения (3) и составила in = 1,813 кг/м3 для испытания под номером 1 (входное давление pin = pТ = 150 кПа). На выходной границе задавались давление рout = 110 кПа и температура Тout = 288 0К.

Рис. 1. Объемная расчетная сетка, соответствующая рабочей камере турбокомпрессора ТКР 6.1:                               красным цветом обозначена граница входа, зеленым цветом – граница выхода

Если известна скорость в некоторой начальной точке воздушного потока, то, используя модели дозвукового или сверхзвукового движения газа, можно корректно провести моделирование на основе численного интегрирования векторного уравнения Навье–Стокса [3, 4]:

ρ∂v∂t+(v∇)v=−grad p+ηΔv+(ξ+η3)grad div v                              (6)

(v – вектор скорости,  – динамическая вязкость,  –  вторая вязкость газа (воздуха) [4]) совместно с уравнением неразрывности

∂ρ∂t+div(ρv)=0                                                               (7)

и дополнительными уравнениями аэрогазодинамики, например уравнением баланса энергии [3]

ρddt(U+v22)=ρFv+div(pv)+ρq,                                              (8)

где U – удельная внутренняя энергия газа; q –  удельное количество тепла, подведенного в единицу времени к данной точке газового (воздушного) потока извне; F –  удельная сила (например, F=g). Однако  проблема заключается в том, что точную оценку скорости газодинамического потока зачастую получить крайне сложно. Это приводит к определенным трудностям в работе с опциями скорости v в пакете STAR-CD,  в связи с чем уместно максимально воспользоваться данными натурного эксперимента (табл. 1).

Таблица 1

Результаты стендовых испытаний по продувке

камеры турбокомпрессора (корпуса турбины) ТКР 6.1

с замером давлений по развертке корпуса

| Изменение значения давления, кПа | Номер испытания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| РТ | 150 | 170 | 190 | 210 |
| Р1 | 132 | 146 | 161 | 177 |
| Р2 | 136 | 151 | 168 | 184 |
| Р3 | 139 | 155 | 171 | 189 |
| Р4 | 141 | 159 | 177 | 195 |
| Р5 | 140 | 156 | 173 | 192 |

Таблица 2

Результаты численного аэродинамического

моделирования внутри корпуса турбины

турбокомпрессора ТКР 6.1

| Изменение значения давления, кПа | Номер испытания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| РТ | 150 | 170 | 190 | 210 |
| Р1 | 135 | 149 | 165 | 173 |
| Р2 | 139 | 154 | 168 | 182 |
| Р3 | 140 | 157 | 170 | 186 |
| Р4 | 143 | 161 | 178 | 194 |
| Р5 | 148 | 169 | 187 | 206 |

Рис. 2. Места установки датчиков                              при проведении испытаний

Остановимся подробнее на испытании под номером 2. В результате ряда экспериментов по моделированию распределения динамических характеристик воздушного потока в рабочей камере турбокомпрессора ТКР 6.1 без турбины для испытания под номером 2 было получено, что давление на входе равно pin = pТ = 170 кПа, если на входе задавалась скорость vin = 36 м/с (рис. 3). Из рисунка видно, что давление на входной границе модели равно 170 кПа (красный цвет), на выходной границе – 110 кПа (синий цвет). Это соответствует данным стендовых испытаний (рис. 2, табл. 1).

Рис. 3. Распределение давления в рабочей камере турбокомпрессора ТКР 6.1 после проведения                                      численного моделирования для испытания под номером 2

0.1653Е+06

0.1613Е+06

0.1573Е+06

0.1534Е+06

0.1494Е+06

0.1614Е+06

0.1577Е+06

0.1541Е+06

0.1693Е+06

0.1686Е+06

0.1685Е+06

а)

в)

б)

Рис. 4. Сравнение результатов численного моделирования с данными стендового испытания под номером 2:

а) в точке Р1 p = 149 кПа (темно-желтый цвет), в точке Р3 – 157 кПа (розовый цвет);

б) в точке Р2 p = 154 кПа (розовый цвет), в точке Р4  – 161 кПа (красный цвет);

в) в точке Р5  p = 169кПа

Изображения сечений аэродинамической модели рабочей камеры турбокомпрессора ТКР 6.1 без турбины плоскостями (рис. 4) позволяют оценить значения давлений после проведения численного моделирования в контрольных точках Р1, Р2, Р3, Р4 и Р5 для испытания под номером 2. Сравнивая численные значения давлений в контрольных точках Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, полученные по результатам численного аэродинамического моделирования (рис. 2, табл. 2), с данными, представленными в табл. 1, нетрудно заметить почти полное их совпадение (наибольшее расхождение имеет место для контрольной точки Р5).

Для сравнения результатов численного моделирования по давлению на основе программного комплекса STAR-CD с данными, полученными в заводских условиях, были подсчитаны значения относительных ошибок  εi(n):

εi(n)=piм(n)−piэ(n)piэ(n),

где piм(n) – значение давления в контрольной точке  i , полученное по результатам моделирования  для n-го испытания, piэ(n)  –  результат давления в точке  i, полученный экспериментально на стенде  для  n-го испытания,  i = 1,…,5,  n = 1,…,4.

Анализ относительных ошибок подтверждает почти 100 %-е совпадение данных эксперимента (табл. 1) с результатами численного моделирования (табл. 2), так как ошибка для точек Р1, Р2, Р3, Р4 колеблется от 0 до 2 %. Для точки Р5  ошибка несколько больше и составляет             6–8 %.

Рис. 5. Характер распределения скорости в рабочей камере турбокомпрессора ТКР 6.1                                                        после численного моделирования аэродинамического потока со скоростью на входе vin = 48 м/с                                            и давлением на выходе pout = 110 кПа

а)

б)

Рис. 6. Картина распределения поля скоростей в рабочей камере турбокомпрессора ТКР 6.1

после проведения численного моделирования аэродинамического потока:

а) плоскость сечения направлена вдоль оси z;

б) плоскость сечения смещена к выходному отверстию

В ходе моделирования аэродинамических потоков в рабочей камере турбокомпрессора ТКР 6.1 было выявлено, что их скорость при продувке камеры без турбины может превышать звуковую или быть близкой к ней. Как известно [3], с учетом уравнения Клапейрона (1) скорость звука  a  определяется соотношением

a=kpρ=kRT,                                                       (9)

где k =  cp / cV , cp –  коэффициент теплоемкости газа (воздуха) при постоянном давлении p;        cV  – коэффициент теплоемкости при постоянном объеме V . Таким образом, скорость звука а нетрудно оценить, подставив значение R из соотношения (2) в (9):

a=k848gm0T.                                                               (10)

Поскольку для воздуха  k = 1,4, m0  = 28,96, а  g = 9,81 м/с2 , формула (10) принимает вид

a=20,1T м/с.

В условиях эксперимента Т = 288 0К (15 0С), так что местная скорость звука достигает величины a= 341 м/с. При численном моделировании аэродинамических потоков в рабочей камере турбокомпрессора ТКР 6.1 на основе программного комплекса STAR-CD были найдены зоны повышения скорости до звуковых величин. Характер распределения скорости в рабочей камере турбокомпрессора ТКР 6.1 по результатам численного аэродинамического моделирования для случая, когда скорость на входе vin = 48 м/с и давление на выходе pout = 110 кПа (рис. 5), показывает, что в камере существуют зоны, где скорости частиц приближаются к скорости звука а (скорость, равная 321 м/с, обозначена малиновым цветом) или превышают скорость звука а (скорость, равная 345 м/с, представлена красным цветом).

Таким образом, при работе турбокомпрессора ТКР 6.1 возникают зоны, в которых         скорость превышает 341 м/с, т. е. наблюдается трансзвуковое течение потоков воздуха [3]. Потоки воздуха догоняют друг друга, складываются и образуют одну мощную волну сжатия, называемую ударной волной [3, 4].  Скачки уплотнения (ударные волны) возникают вокруг местоположения лопаток турбины (рис. 5). Общеизвестно, что ударные волны непосредственно приводят к различного рода разрушениям, например к поломкам лопаток турбины. Отсюда следует, что рабочая камера турбокомпрессора ТКР 6.1 нуждается в конструктивной доработке.

Сечения рассчитанного поля скоростей частиц в рабочей камере (без турбины) турбокомпрессора ТКР 6.1 позволяют более детально проанализировать характер движения частиц по результатам численного аэродинамического моделирования (рис. 6). Из рисунка видно, что скорости частиц имеют вихревой характер в окрестности месторасположения турбины. Максимальная скорость движения частиц вблизи выходной границы достигает значения 330 м/с          (на рис. 6, б она выделена малиновым цветом).

Заключение

Из проведенных экспериментов по численному моделированию распределения давления и скорости при продувке воздухом рабочей камеры (корпуса турбины) турбокомпрессора ТКР 6.1 можно сделать вывод о работоспособности и высоком качестве сеточной структуры, соответствующей проточным частям корпуса турбины турбокомпрессора ТКР 6.1 и построенной на основе сеточного генератора Pro*am [2].

Анализ данных, полученных в результате численного моделирования течений аэродинамических потоков внутри рабочего объема камеры турбокомпрессора ТКР 6.1 на основе программного пакета STAR-CD, позволяет выявить «слабые места» в конструкции изделия, сделать вывод о наличии недоработок и дать рекомендации о внесении необходимых изменений в определенные части изделия (в частности, об увеличении площади сечения конфузорной трубы корпуса турбины турбокомпрессора ТКР 6.1 с целью устранения трансзвуковых течений и ударных волн). В ходе дальнейших исследований будут развиты и использованы новые модели течения воздуха и газа, разработаны оригинальные методы анализа и идентификации текущего динамического состояния воздушных и газовых потоков на основе нелинейного анализа аттрактора посредством его матричной декомпозиции [5], а также новых эффективных алгоритмов локально-топологического анализа [6, 7] фазовых траекторий в пространстве состояний.

Список литературы

1. Methodology for STAR-CD, version 3.15. – Computational Dynamics Ltd, 2002.

2. Ткачева П.П. Компьютерная технология синтеза расчетных сеток в программном комплексе STAR-CD для моделирования аэродинамических потоков в рабочей камере турбокомпрессора // В настоящем журнале.

3. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. – М.: Наука, 1973. – 848 с.

4. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. – М.: Наука, 1986. – 736 с.

5. Krot A.M. Matrix decompositions of vector functions and shift operators on the trajectories of a nonlinear dynamical system // Nonlinear Phenomena in Complex Systems. – 2001. –  V. 4 – № 2. – P. 106–115.

6. Krot A.M., Minervina H.B. Minimal attractor embedding estimation based on matrix decomposition for analysis of dynamical systems // Nonlinear Phenomena in Complex Systems. – 2002. –V. 5. – № 2. – P. 161–172.

7. Крот А.М. Разработка и исследование моделей сложных динамических систем на основе методов вход-выходных представлений и пространства состояний // Информатика. – 2004. –№  4. – С. 95–108.

Поступила 02.03.05

Объединенный институт проблем

информатики НАН Беларуси,

Минск, Сурганова, 6

email: selforg@newman.bas-net.by

H.B. Minervina

THE COMPUTER MODELING OF AERODYNAMIC FLOWS IN THE                               TURBOCOMPRESSOR CAMERA WITH USAGE OF PROGRAM SYSTEM STAR-CD

The possibilities to use the program system STAR-CD for computer modeling of aerodynamic processes in the setting parts of machine-building constructions (in particular, in turbo-compressor camera) have been investigated. The results obtained have been used to improve the construction of turbo-compressors. The paper shows that contemporary computer technologies for modeling the aerodynamic flows allow to reduce the periods of design, development and implementation of new turbo-compressors in the industry.